同江市复混肥料产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品不少于1000g，其中500g作为检验样品，500g作为备用样品。

2 检验依据

表1 复合肥料(GB/T 15063-2020)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 15063-2020 |
| 2 | 总养分 | GB/T 15063-2020 |
| 3 | 总氮含量 | GB/T 8572-2010 NY/T 1977-2010 |
| 4 | 钾含量 | GB/T 8574-2024 NY/T 2540-2014 |
| 5 | 水分 | GB/T 8577-2010 GB/T 8576-2010 |
| 6 | 粒度 | GB/T 24891-2010 |
| 7 | 硝态氮 | GB/T 3597-2002 GB/T 8572-2010 NY/T 1116-2014 |
| 8 | 氯离子含量 | GB/T 24890-2010 GB/T 15063-2020 |
| 9 | 有效磷含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 |
| 10 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 |
| 11 | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
| 12 | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
| 13 | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
| 14 | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
| 15 | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
| 16 | 缩二脲 | GB/T 22924-2024 GB/T 2441.2-2010 |

表2有机无机复混肥料(GB/T 18877-2020)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮含量 | GB/T 17767.1-2008 |
| 2 | 有效五氧化二磷含量 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 |
| 3 | 总氧化钾含量 | GB/T 17767.3-2010 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O) | GB/T 17767.1-2008 GB/T 8573-2017 GB/T 17767.3-2010 |
| 5 | 有机质含量 | GB/T 18877-2020 |
| 6 | 酸碱度(pH 值) | GB/T 18877-2020 |
| 7 | 粒度(1.00mm~4.75mm或 3.35~5.60mm) | GB/T 24891-2010 |
| 8 | 氯离子含量 | GB/T 24890-2010 NY/T 1117-2010 GB/T 18877-2020 |
| 9 | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
| 11 | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
| 12 | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
| 13 | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
| 14 | 总铊 | GB 38400-2019 |
| 15 | 钠离子含量 | NY/T 1972-2010 |
| 16 | 缩二脲 | GB/T 22924-2024 GB/T 2441.2-2010 |
| 17 | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 19524.2-2004 |
| 18 | 粪大肠菌群数 | GB/T 19524.1-2004 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15063-2020 复合肥料

GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料

GB 38400-2019肥料中有毒有害物质的限量要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。