同江市餐具洗涤剂产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品不少于4瓶，其中2瓶作为检验样品，2瓶作为备用样品。

2 检验依据

表1 手洗餐具洗涤剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总砷（以As计） | GB/T 30797-2014 |
| 2 | 重金属（以Pb计） | GB/T 30799-2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795-2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796-2014 |
| 5 | 1,4-二嗯烷 | GB/T 26388-2011 |
| 6 | 菌落总数 | GB 4789.2-2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 GB 4789.3-2025 |
| 8 | 总有效物含量（总活性物） | GB/T 13173-2021 |
| 9 | pH（25℃，1%溶液） | GB/T 6368-2008 |

表2 果蔬洗涤剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总砷（以As计） | GB/T 30797-2014 |
| 2 | 重金属（以Pb计） | GB/T 30799-2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795-2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796-2014 |
| 5 | 1.4-二噁烷 | GB/T 26388-2011 |
| 6 | 菌落总数 | GB 4789.2-2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 GB 4789.3-2025 |
| 8 | 总有效物含量 | GB/T 13173-2021 |
| 9 | 总五氧化二磷含量 | GB/T 13173-2021 |
| 10 | 农药去除效果(P值) | GB/T 24691-2022 |
| 11 | pH（25℃，1%溶液） | GB/T 6368-2008 |

表3 食品工具和工业设备用碱性清洗剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总砷（以As计） | GB/T 30797-2014 |
| 2 | 重金属（以Pb计） | GB/T 30799-2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795-2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796-2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388-2011 |
| 6 | 菌落总数 | GB 4789.2-2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 GB 4789.3-2025 |
| 8 | 总五氧化二磷(P205)含量a | GB/T 13173-2021 |
| 9 | 表面活性剂含量b | GB/T 13173-2021 |
| 10 | 总碱的质量分数(以NaOH计)C | GB/T 13173-2021 |
| 注：a 仅对标注无磷产品要求。 b 仅对增效型（B型）产品要求。 c仅对普通型（A型）产品要求。 |  |  |

表4食品工具和工业设备用酸性清洗剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总砷(以 As 计) | GB/T 30797-2014 |
| 2 | 重金属(以 Pb 计) | GB/T 30799-2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795-2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796-2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388-2011 |
| 6 | 菌落总数 | GB 4789.2-2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 GB 4789.3-2025 |
| 8 | 总五氧化二磷含量含量a | GB/T 13173-2021 |
| 9 | 表面活性剂含量b | GB/T 13173-2021 |
| 10 | 有效酸的质量分数(以HNO3计) | QB/T 4313-2023 |
| 11 | 腐蚀率 | QB/T 4313-2023 |
| 注：a 仅对标注无磷产品要求。 b 仅对增效型（B型）产品要求。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9985-2022手洗餐具用洗涤剂

GB 14930.1-2022 食品安全国家标准 洗涤剂

GB/T 24691-2022果蔬清洗剂

QB/T 4314-2023食品工具和工业设备用碱性清洗剂

QB/T 4313-2023食品工具和工业设备用酸性清洗剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。